Visión Artificial

Tests oficiales resueltos — Temas 1 a 15

Máster en Inteligencia Artificial · UNIR-ESIT

150 preguntas · respuesta correcta y explicación

# Test Tema 1 · Percepción

1. El oído humano actúa como un filtro paso-banda sobre las señales acústicas. ¿Cuál es el rango aproximado de frecuencias en el que trabaja?

A) 0 Hz – 4 kHz

B) 20 Hz – 20 kHz  ✓

C) 4 kHz – 20 kHz

D) 20 Hz – 4 kHz

Respuesta correcta: B

Explicación: Umbral de percepción del oído humano: 20 Hz – 20 kHz.

2. ¿Cuál es el ancho de banda aproximado de una señal de voz?

A) 4 kHz  ✓

B) 8 kHz

C) 20 kHz

D) 10 kHz

Respuesta correcta: A

Explicación: La voz ocupa ~300 Hz–4 kHz → ancho de banda ≈ 4 kHz.

3. ¿Qué característica física determina el color percibido?

A) La intensidad de la señal luminosa

B) La forma o posición del objeto

C) La frecuencia (longitud de onda) de la luz que refleja el objeto  ✓

D) La posición de conos y bastones en la retina

Respuesta correcta: C

Explicación: El color depende de la frecuencia/longitud de onda de la luz reflejada.

4. En el ser humano, ¿cuáles son las células especializadas en la visión?

A) Conos

B) Bastones

C) Conos y bastones  ✓

D) Los conos captan mejor la luz, pero los bastones dan la agudeza visual

Respuesta correcta: C

Explicación: Son los conos y los bastones.

5. ¿Qué células actúan como un banco de filtros centrados en rojo, verde y azul, permitiendo distinguir colores?

A) Los conos, con respuesta equivalente a un filtro paso-banda centrado en 498 nm

B) Los bastones, con un filtro paso-banda centrado en 498 nm

C) Los conos, con respuesta equivalente a tres filtros paso-banda centrados en 564, 534 y 420 nm  ✓

D) Los conos, con respuesta constante entre 20 Hz y 4 kHz

Respuesta correcta: C

Explicación: Tres tipos de conos (L≈564 nm rojo, M≈534 nm verde, S≈420 nm azul).

6. ¿Qué operación matemática se corresponde con la identificación de bordes por las células fotosensibles?

A) Suma o agregado de las señales capturadas

B) Resta o diferencia entre intensidades de píxeles cercanos  ✓

C) Producto de las intensidades en diferentes zonas

D) División respecto a un valor de referencia

Respuesta correcta: B

Explicación: La inhibición lateral resalta bordes mediante la diferencia entre vecinos.

7. La Ley de Weber establece que:

A) El incremento de intensidad necesario para una respuesta perceptiva similar aumenta para mayores valores de intensidad  ✓

B) Solo los conos pueden filtrar la señal luminosa en frecuencia

C) La percepción de un estímulo varía de forma lineal con su intensidad

D) Todas las opciones son incorrectas

Respuesta correcta: A

Explicación: Relación logarítmica (Weber-Fechner): a mayor intensidad, mayor incremento necesario.

8. ¿En qué parte del oído se encuentra la cóclea?

A) Es uno de los huesos propios del oído

B) Oído interno  ✓

C) Pabellón auditivo

D) Oído medio

Respuesta correcta: B

Explicación: La cóclea está en el oído interno.

9. La frecuencia de una onda sonora capturada por el sistema auditivo:

A) Se refleja en las vibraciones del fluido interno de la cóclea (perilinfa)  ✓

B) Es inversamente proporcional a la longitud de las fibras pilosas que capturan el movimiento de la perilinfa

C) Es filtrada en el pabellón auditivo

D) Queda fuera del rango de percepción si es superior a 2 kHz

Respuesta correcta: A

Explicación: La onda sonora hace vibrar el fluido coclear (perilinfa); esa vibración es la que transmite la frecuencia a la membrana basilar. La opción de la 'longitud de las fibras pilosas' es una formulación imprecisa (la tonotopía depende de la posición en la membrana basilar, no de esa proporción).

10. ¿Qué es el tímpano?

A) Uno de los órganos del sistema visual

B) Una membrana que forma parte de la trompa de Eustaquio

C) Una membrana del sistema auditivo cuya vibración captura la intensidad y frecuencia de la señal sonora entrante  ✓

D) Un fluido interno del oído

Respuesta correcta: C

Explicación: El tímpano es la membrana cuya vibración capta intensidad y frecuencia.

# Test Tema 2 · Sistema de percepción

1. Un sistema de percepción necesita únicamente:

A) Un módulo de captura de información, porque sin él no puede entender qué sucede en el exterior  ✓

B) Un módulo de toma de decisiones, porque sin él no puede ejecutar ninguna acción

C) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: La captura es el módulo indispensable; la decisión puede ser opcional (ver P10).

2. Un sensor capaz de detectar solo el nivel de NO₂ de una ciudad, pero con un error muy grande, posee:

A) Una especificidad muy alta, pero una precisión muy baja  ✓

B) Una sensibilidad muy baja

C) Una especificidad baja pero una sensibilidad alta

Respuesta correcta: A

Explicación: Especificidad = tiene el sensor adecuado (alta); precisión = cómo mide el error (baja).

3. Si se segmenta una imagen sin suavizar/filtrar, ¿qué es lo más probable?

A) El coste computacional sería más alto que con filtrado, porque el nº de segmentos podría ser muy alto  ✓

B) El nº de segmentos sería muy bajo y cada segmento poco descriptivo

C) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: Sin filtrar, el ruido provoca sobresegmentación → más segmentos y más coste.

4. El objetivo principal del preprocesamiento es:

A) Tomar decisiones en tiempo real y ahorrarse el procesamiento

B) Reducir la información que se procesa en los siguientes pasos

C) Asegurar que la calidad de la información que llega al procesamiento es la máxima posible  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: El preprocesamiento busca maximizar la calidad de la información que pasa al procesado.

5. La toma de decisiones debe hacerse siempre después del procesado y la extracción de características:

A) Falso

B) Verdadero  ✓

Respuesta correcta: B

Explicación: La decisión va al final, tras procesar y extraer características.

6. Radio AM que no escucha bien los canales: ¿qué es lo más adecuado para eliminar ese ruido?

A) Filtrado analógico por hardware

B) Conversor A/D y después filtrado digital, evitando el filtro analógico

C) Combinar filtrado analógico + conversor A/D + filtrado digital  ✓

D) Todas las anteriores son correctas

Respuesta correcta: C

Explicación: Filtrar en analógico antes de digitalizar y refinar en digital es lo más robusto.

7. Sistema automático para detectar microcalcificaciones en una radiografía ya digitalizada. ¿Qué pasos?

A) Solo extracción de características, porque la radiografía ya tiene suficiente contraste hueso/fondo

B) Segmentación basada en color y luego extracción de características

C) Filtrado para potenciar el contraste, después segmentación y por último extracción de características  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: Las microcalcificaciones son sutiles: primero realzar contraste, luego segmentar y extraer.

8. Carretera (máx. 70 km/h), sensor mecánico para contar vehículos. ¿Cuál es la opción más óptima (funcional y económica) si solo interesa contar?

A) Muy específico (tipo, peso, ocupantes), muy preciso y muy sensible (usado en F1), 300 €

B) Específico (distingue tipo), poco preciso (error 300 kg), sensible a 200 km/h, 200 €

C) Poco específico (solo detecta si pasa un objeto), muy poco preciso, baja sensibilidad (parkings), 50 €  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: Para solo contar basta detectar el paso; la opción más barata y suficiente.

9. Compras el mejor dispositivo de captura de voz, dicen que no tiene ruido. ¿Hace falta preprocesar/filtrar?

A) No, en ningún caso: viene sin ruido, se procesa directamente

B) Aunque no capture ruido, puede capturar información no deseada (otra voz, el entorno), así que hay que filtrar  ✓

C) La segmentación es lo más adecuado, es mezcla de filtrado y preprocesamiento

Respuesta correcta: B

Explicación: Aunque no haya ruido, puede captar voces/entorno no deseados; hay que filtrar.

10. ¿En qué caso puede considerarse un sistema de percepción sin módulo de toma de decisión?

A) Cuando una extracción de características ayuda a otro sistema a aprender o da soporte a la toma de decisión  ✓

B) En ninguno, siempre es necesario un módulo de toma de decisión

C) Solo donde no se realiza filtrado ni preprocesamiento

Respuesta correcta: A

Explicación: Si la extracción da soporte a otro sistema, no hace falta módulo de decisión propio.

# Test Tema 3 · Muestreo y cuantificación

1. El teorema de Nyquist proporciona una medida del ancho de banda de una señal:

A) Verdadero

B) Falso  ✓

Respuesta correcta: B

Explicación: Nyquist da la tasa de muestreo mínima (fs > 2·f_max), no mide el ancho de banda.

2. El muestreo de señales permite:

A) Reducir la información a procesar

B) Tomar 'fotos' de una señal continua

C) Acelerar los procesamientos posteriores de señal

D) Todas las anteriores  ✓

E) Solo A y B son correctas

Respuesta correcta: D

Explicación: El muestreo toma muestras, reduce datos y agiliza el procesado (todas).

3. Una señal constante (p. ej. la de una pila) ¿no se puede muestrear?

A) Sí, todas las señales se pueden muestrear  ✓

B) Solo si su ancho de banda es el doble que si no fuese constante

C) No se puede muestrear

Respuesta correcta: A

Explicación: Una señal constante (frecuencia 0) también se muestrea sin problema.

4. Ordena los elementos de un conversor analógico-digital por orden de procesamiento:

A) Muestreo, cuantificación y codificador  ✓

B) Cuantificador y muestreo; el codificador es opcional

C) Codificador, muestreo y cuantificación

Respuesta correcta: A

Explicación: Orden del ADC: muestreo → cuantificación → codificación.

5. El sobremuestreo consiste en:

A) Muestrear con una frecuencia más elevada que la de Nyquist  ✓

B) Cuantificar con más valores de los necesarios

C) Usar una frecuencia más baja que la de Nyquist

Respuesta correcta: A

Explicación: Sobremuestrear = muestrear por encima de la tasa de Nyquist.

6. ¿Una señal que pasó por un conversor A/D puede recuperarse completamente?

A) Sí, en cualquier caso

B) Sí, siempre que se haya respetado el teorema de Nyquist  ✓

C) Nunca

Respuesta correcta: B

Explicación: Si se respeta Nyquist, la señal se puede recuperar completamente.

7. La voz humana tiene un ancho de banda de 4 kHz. ¿A qué frecuencia debe muestrearse?

A) Una señal de voz con ancho de banda ya está digitalizada

B) Según Nyquist, a 8 kHz como mínimo  ✓

C) Según Nyquist, a 2 kHz como máximo

Respuesta correcta: B

Explicación: fs > 2·f_max = 2·4 = 8 kHz.

8. Sin el muestreo y la cuantificación no podrían hacerse filtros de señal:

A) Verdadero, sin ellos el filtrado carece de sentido

B) Falso: las señales analógicas pueden filtrarse con filtros analógicos  ✓

C) Falso: se puede usar tecnología digital, pero la información a procesar sería enorme

Respuesta correcta: B

Explicación: Falso: las señales analógicas se filtran con filtros analógicos.

9. Una rueda da 4 vueltas por segundo (cada vuelta tarda 250 ms). ¿A qué frecuencia gira?

A) 250 Hz

B) 4 Hz  ✓

C) 2 kHz

Respuesta correcta: B

Explicación: 4 vueltas/segundo = 4 Hz.

10. Si usaras un algoritmo de compresión, ¿en qué momento del conversor A/D?

A) Después del muestreo, antes de la cuantificación

B) Después de la cuantificación y antes de la codificación

C) Después de la codificación, ya que la información sale binaria y es fácilmente comprimible  ✓

D) En cualquiera de las fases

Respuesta correcta: C

Explicación: La compresión se aplica sobre la salida binaria (tras la codificación).

# Test Tema 4 · Ruido y entropía

1. ¿Qué es el ruido?

A) Componente de alta frecuencia de una señal

B) Componente de baja frecuencia de una señal

C) Componente no deseada y de naturaleza aleatoria que modifica la intensidad de la señal original  ✓

D) Componente anómalo de una señal

Respuesta correcta: C

Explicación: Ruido = componente no deseada y aleatoria que modifica la señal.

2. ¿Debe llevarse a cabo una etapa específica para el tratamiento del ruido?

A) Sí, como una de las etapas iniciales, para preservar la información original ante las etapas posteriores  ✓

B) Sí, tras la extracción de características

C) Sí, mediante un filtrado paso-alto que se queda con las variaciones más rápidas

D) Sí, mediante un sistema de identificación y eliminación de anomalías

Respuesta correcta: A

Explicación: El tratamiento del ruido es una etapa inicial, para preservar la información.

3. ¿Cómo se define la entropía en teoría de la información?

A) Promedio ponderado de los valores que una variable aleatoria puede tomar según su probabilidad

B) El ratio de incremento de ruido al incluir nuevas muestras

C) Ninguna de las respuestas es correcta

D) La cantidad de información, en promedio, de una fuente aleatoria  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Entropía = cantidad media de información por símbolo de la fuente.

4. X es uniforme en [a,b]; Y es gaussiana con media (a+b)/2 y varianza = 1 % de la media. ¿Cuál tiene mayor entropía?

A) La variable Y

B) Igual

C) Siempre la variable Y

D) La variable X  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: La distribución uniforme tiene la entropía máxima para un rango dado; la gaussiana está muy concentrada.

5. ¿Cómo se evalúa la entropía de una señal?

A) No puede calcularse porque es una función del tiempo

B) Se evalúa el ratio de entropía por la inclusión de nuevas muestras

C) Se calcula la probabilidad asociada a cada muestra (valor)  ✓

D) Si es función del tiempo se puede; en imágenes no se calcula

Respuesta correcta: C

Explicación: Se estima la probabilidad de cada valor y se aplica H = −Σ p·log₂ p.

6. ¿Qué es la entropía aproximada?

A) La entropía de Shannon

B) La entropía de una variable y, por tanto, una medida de su cantidad de información

C) La entropía de un conjunto de variables

D) Un algoritmo para la estimación de la entropía en una serie temporal  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: La entropía aproximada (ApEn) es un algoritmo para series temporales.

7. ¿Qué es el ruido interno o inherente a un sistema?

A) Señales eléctricas derivadas de descargas naturales bajo la ionosfera

B) La agitación aleatoria de los electrones en un circuito (solo se cancelaría en el cero absoluto)

C) Artefactos eléctricos de automóviles, motores, líneas de alto voltaje (ruido industrial)

D) Conjunto de señales aleatorias generadas en los dispositivos y su circuitería por sus propiedades físicas  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: El ruido interno general lo genera el propio dispositivo; el térmico (B) es un caso particular.

8. ¿Qué es el ruido producido por el hombre?

A) Señales eléctricas derivadas de descargas naturales bajo la ionosfera

B) La agitación aleatoria de los electrones en un circuito (cero absoluto)

C) Artefactos eléctricos de automóviles, motores, interruptores, líneas de alto voltaje (ruido industrial)  ✓

D) Señales aleatorias generadas en los dispositivos por sus propiedades físicas

Respuesta correcta: C

Explicación: Ruido producido por el hombre = artefactos eléctricos / ruido industrial.

9. ¿Qué es el ruido térmico?

A) Señales eléctricas derivadas de descargas naturales bajo la ionosfera

B) La agitación aleatoria de los electrones en un circuito; solo se cancelaría en el cero absoluto de temperatura  ✓

C) Artefactos eléctricos (automóviles, motores…), ruido industrial

D) Señales aleatorias generadas en los dispositivos por sus propiedades físicas

Respuesta correcta: B

Explicación: Ruido térmico = agitación de electrones; solo cesa en el cero absoluto.

10. ¿Cuál se ajusta con mayor precisión a un proceso estocástico?

A) Cualquier variable aleatoria con comportamiento estacionario en sentido amplio

B) Una señal o función del tiempo a la que se suma otra componente

C) Una variable aleatoria para la que el resultado de un experimento viene dado en forma de señal  ✓

D) Una señal ruidosa

Respuesta correcta: C

Explicación: Proceso estocástico: el resultado de un experimento es una señal (función del tiempo).

# Test Tema 5 · Anomalías

1. Los términos outlier y anomalía:

A) Se emplean indistintamente  ✓

B) Son conceptos diferentes

C) Solo pueden encontrarse en señales unidimensionales

D) Solo pueden encontrarse en imágenes

Respuesta correcta: A

Explicación: Outlier y anomalía se usan como sinónimos.

2. ¿Qué es una anomalía?

A) Un punto de una señal

B) Un píxel de una imagen que toma un valor fuera de rango

C) Un patrón inusual que no se ajusta al comportamiento esperado  ✓

D) Un conjunto de puntos que describen un perfil de variación muy significativa

Respuesta correcta: C

Explicación: Anomalía = patrón inusual que no se ajusta a lo esperado.

3. ¿Qué es una anomalía puntual?

A) Una muestra anómala en un contexto específico (pero no de otro modo)

B) Una muestra individual notablemente diferente respecto al resto  ✓

C) Cualquier valor de la señal superior a su varianza

D) Colección de instancias que reflejan un comportamiento inusual respecto a todo el conjunto

Respuesta correcta: B

Explicación: Puntual = una muestra individual muy distinta del resto.

4. ¿Qué es una anomalía contextual?

A) Una muestra anómala en un contexto específico (pero no de otro modo)  ✓

B) Una muestra individual notablemente diferente respecto al resto

C) Cualquier valor de la señal superior a su varianza

D) Colección de instancias que reflejan un comportamiento inusual respecto a todo el conjunto

Respuesta correcta: A

Explicación: Contextual = normal en general, pero anómala en un contexto concreto.

5. ¿Qué es una anomalía colectiva?

A) Una muestra anómala en un contexto específico (pero no de otro modo)

B) Una muestra individual notablemente diferente respecto al resto

C) Cualquier valor de la señal superior a su varianza

D) Colección de instancias relacionadas que reflejan un comportamiento inusual respecto a todo el conjunto de datos  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Colectiva = un grupo de instancias con patrón inusual en conjunto.

6. Los métodos supervisados para la detección de anomalías:

A) Todas las respuestas son correctas

B) Se derivan de clasificadores de una clase

C) Detectan muestras anómalas sin necesidad de entrenamiento previo

D) Parten de ejemplos etiquetados (anomalía/no) para entrenar un clasificador; habitual en detección de pagos fraudulentos  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Supervisado = se entrena con ejemplos etiquetados (p. ej. fraude con tarjeta).

7. Los métodos no supervisados para la detección de anomalías:

A) Permiten entrenar clasificadores capaces de detectar eventos anómalos nunca antes identificados

B) Son los más comunes

C) Son los más flexibles

D) Son flexibles y suelen basarse en el cálculo de distancias para detectar muestras anómalas  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: No supervisado = flexible, basado en distancias (clustering).

8. ¿Qué procedimiento se usa comúnmente (en señales e imágenes) para eliminar el ruido impulsivo?

A) Filtro paso-alto

B) Clustering basado en k-means

C) Filtro de mediana  ✓

D) Clasificadores de una clase

Respuesta correcta: C

Explicación: El filtro de mediana elimina el ruido impulsivo (sal y pimienta).

9. Filtro de mediana de longitud 5 sobre el punto marcado (12) de la serie [2 1 3 4 5 2 3 **12** 1 4 5 4 5]. ¿Valor de salida?

A) 3  ✓

B) 4

C) 12

D) 2

Respuesta correcta: A

Explicación: Ventana [2,3,12,1,4] → ordenada [1,2,3,4,12] → mediana = 3.

10. Filtro de mediana de longitud 7 sobre el mismo punto (12) de la serie [2 1 3 4 5 2 3 **12** 1 4 5 4 5]. ¿Valor de salida?

A) 3

B) 4  ✓

C) 12

D) 2

Respuesta correcta: B

Explicación: Ventana [5,2,3,12,1,4,5] → ordenada [1,2,3,4,5,5,12] → mediana = 4.

# Test Tema 6 · Operaciones elementales

1. ¿Cuál es la característica principal de un operador punto a punto?

A) El píxel (x,y) de salida es función únicamente del punto (x,y) de la imagen original  ✓

B) Son operaciones sencillas

C) El píxel (x,y) de salida es función únicamente del punto (x−1,y−1)

D) El píxel (x,y) de salida es función del punto (x,y) y de su vecindad

Respuesta correcta: A

Explicación: Punto a punto: la salida depende solo del píxel de entrada correspondiente.

2. ¿En qué casos se aplica la transformación negativo de una imagen?

A) Identificar bordes con orientación vertical

B) Aumentar el contraste

C) Realzar estructuras de mayor intensidad encerradas en áreas oscuras  ✓

D) Reducir el rango dinámico de la imagen

Respuesta correcta: C

Explicación: El negativo realza estructuras claras dentro de zonas oscuras.

3. ¿Qué operador expande el rango de los píxeles oscuros mientras equipara los más claros?

A) Suma de imágenes

B) Transformación logarítmica  ✓

C) Negativo de una imagen

D) Resta de imágenes

Respuesta correcta: B

Explicación: La transformación logarítmica expande los oscuros y comprime los claros.

4. ¿Qué ventaja da el operador ley de potencia frente a la transformación logarítmica?

A) Ninguna, el logarítmico siempre es preferido

B) Permite reducir el rango dinámico de imágenes del dominio transformado

C) Permite generar una amplia familia de transformaciones variando un parámetro (y sus inversas)  ✓

D) Se adapta mejor a histogramas concentrados en valores bajos

Respuesta correcta: C

Explicación: La ley de potencia (gamma) genera una familia de curvas variando gamma.

5. ¿Cuándo emplearemos una función de transformación punto a punto definida a trozos?

A) Siempre que queramos aumentar el contraste

B) Si pretendemos aplicar diferentes transformaciones según el rango de intensidad de los píxeles  ✓

C) No es recomendable usar este tipo de funciones

D) Si el contenido de la imagen refleja frecuencias elevadas

Respuesta correcta: B

Explicación: Las funciones a trozos aplican distintas transformaciones por rangos de intensidad.

6. ¿Qué representa el histograma de una imagen?

A) Su rango dinámico

B) El grado de contraste de la imagen

C) La probabilidad a posteriori de cada píxel dados sus vecinos

D) Una estimación de la función de densidad de probabilidad de la intensidad de los píxeles  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: El histograma estima la densidad de probabilidad de la intensidad de los píxeles.

7. ¿Por qué se emplea la transformación por histograma (ecualización)?

A) Reduce el ruido de la imagen

B) Permite estimar la función de densidad de probabilidad

C) Permite aumentar el contraste, al convertir la distribución de píxeles en uniforme  ✓

D) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: C

Explicación: La ecualización aumenta el contraste al uniformar la distribución de píxeles.

8. El operador resta de imágenes:

A) Todas las respuestas siguientes podrían ser válidas  ✓

B) Permite evaluar las diferencias entre dos imágenes

C) Si se toman en instantes diferentes, la resta será distinta de cero por el ruido

D) Permite realzar detalles a partir de una secuencia de instantáneas

Respuesta correcta: A

Explicación: La resta evalúa diferencias entre imágenes (todas las opciones valen).

9. El operador suma de imágenes:

A) Se emplea para reducir el ruido a partir de una secuencia de instantáneas de una misma escena  ✓

B) Se emplea para realzar el ruido de una imagen

C) Se emplea para aumentar el contraste

D) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: El promedio de varias tomas reduce el ruido aleatorio.

10. La TF de una imagen muestra solo un punto blanco central (componente continua). ¿Mejor opción para aumentar el contraste y ver otras componentes frecuenciales?

A) Transformación logarítmica  ✓

B) Transformación basada en el histograma

C) Operador resta

D) Función definida a trozos

Respuesta correcta: A

Explicación: El log comprime el enorme rango dinámico del espectro y revela las componentes débiles.

# Test Tema 7 · Operaciones espaciales

1. ¿Qué caracteriza a un operador espacial?

A) El píxel (x,y) de salida es función únicamente del píxel (x,y) de la original

B) El píxel (x,y) de salida es función del píxel (x,y) y de su vecindad  ✓

C) Se define por una función T(u) de ℝ en ℝ

D) Su función ha de ser derivable y continua en todo su dominio

Respuesta correcta: B

Explicación: Operador espacial: la salida depende del píxel y de su vecindad (kernel).

2. ¿Cómo suele definirse/expresarse la transformación de un operador espacial?

A) Mediante su máscara  ✓

B) Mediante la función T(·)

C) Mediante el par máscara y función T(·)

D) Mediante una imagen de entrada y su transformada

Respuesta correcta: A

Explicación: Un operador espacial se expresa mediante su máscara/kernel.

3. El filtrado paso bajo es equivalente a la operación de:

A) Derivada o diferencia

B) División

C) Integración o promedio  ✓

D) Producto

Respuesta correcta: C

Explicación: Paso bajo = promedio/integración (suaviza).

4. ¿Cómo serán los coeficientes de un filtro paso bajo?

A) Positivos  ✓

B) La suma de todos ellos ha de ser igual a 0

C) Positivos y negativos

D) Menores que la unidad

Respuesta correcta: A

Explicación: Un filtro paso bajo tiene todos los coeficientes positivos.

5. El filtrado paso alto es equivalente a la operación de:

A) Derivada o diferencia  ✓

B) División

C) Integración o promedio

D) Producto

Respuesta correcta: A

Explicación: Paso alto = derivada/diferencia.

6. ¿Cómo serán los coeficientes de un filtro paso alto?

A) Positivos

B) La suma de todos ellos ha de ser distinta de 0

C) Positivos y negativos  ✓

D) Menores que la unidad

Respuesta correcta: C

Explicación: Los filtros derivativos tienen coeficientes + y − que suman 0.

7. Si se pretende reducir el ruido de fondo de una imagen…

A) Usar un filtro espacial paso bajo, aunque los bordes y detalles se suavizan  ✓

B) Usar un filtro paso alto de primer orden para detectar bordes en una orientación

C) Usar un filtro paso alto de segundo orden (isotrópico) para realzar bordes

D) Usar una transformación punto a punto (histograma) para aumentar el contraste

Respuesta correcta: A

Explicación: Para reducir ruido se usa un paso bajo (aunque suaviza los bordes).

8. Los operadores para la detección de bordes:

A) Implementan estrategias de filtrado paso bajo

B) Implementan estrategias de filtrado paso-alto  ✓

C) Equivalen a un operador punto a punto cuando el operador es convolutivo

D) Implementan estrategias de detección de anomalías

Respuesta correcta: B

Explicación: La detección de bordes usa filtrado paso-alto (derivadas).

9. ¿Qué operador es la máscara 1 1 1 / 0 0 0 / −1 −1 −1?

A) Operador de Sobel para bordes horizontales

B) Operador de Prewitt para bordes horizontales  ✓

C) Operador de Prewitt para bordes verticales

D) Operador diferencial de segundo orden

Respuesta correcta: B

Explicación: Fila de ceros horizontal y coeficientes ±1 (sin el '2' de Sobel) → Prewitt horizontal.

10. Imagen ya libre de ruido/anomalías: quieres identificar los bordes entre estructuras. ¿Qué estrategia?

A) Aplicar el operador de la máscara anterior (Prewitt)

B) Aplicar un filtro paso bajo

C) Aplicar el filtro de Canny  ✓

D) Implementar tu propio operador de derivada de segundo orden

Respuesta correcta: C

Explicación: Canny es la técnica de detección de bordes más robusta y utilizada.

# Test Tema 8 · Fourier

1. Las series de Fourier permiten:

A) Expresar una función f(t) como suma infinita de funciones ortogonales entre sí

B) Reducir la complejidad de f(t) en funciones más sencillas, continuas y derivables

C) Dar una primera idea de las componentes espectrales (en frecuencia) de f(t)

D) Todas las anteriores  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Las tres afirmaciones son correctas.

2. Las series de Fourier pueden hacer uso de cualquier función que no sea sinusoidal:

A) Verdadero

B) Falso  ✓

Respuesta correcta: B

Explicación: Se descomponen en senos y cosenos (funciones sinusoidales).

3. La transformada de Fourier:

A) Permite entender qué componentes en frecuencia describen una función f(t)  ✓

B) Puede calcularse directamente con un ordenador de forma precisa

C) Puede visualizarse con productos y dispositivos comerciales

Respuesta correcta: A

Explicación: Es un concepto teórico; en el ordenador se aproxima con la DFT/FFT y solo se ve su módulo.

4. Si se graba una conversación en la que dos personas hablan a la vez, ¿se puede usar la FT para separar las voces?

A) No: la voz tiene un ancho de banda de ~4 kHz y ambas voces quedan solapadas en frecuencia  ✓

B) Sí, si una es más aguda que otra

C) La voz no tiene transformada de Fourier

Respuesta correcta: A

Explicación: Ambas voces ocupan ~4 kHz y se solapan en frecuencia; la FT no las separa.

5. Aplicas la DFT a un disco de música clásica: ¿qué resultado teórico esperarías?

A) Un espectro de frecuencias constante

B) Un espectro con picos asociados a los tonos de las notas  ✓

C) Las notas que más se repiten tendrán picos más altos

Respuesta correcta: B

Explicación: No todos los sonidos suenan; aparecen picos en las notas usadas.

6. Tienes el nº de personas que entran en un supermercado durante un año y le aplicas la FT. ¿Qué verías teóricamente?

A) Nada: aunque se pueda aplicar, no tiene sentido

B) Varios picos en frecuencia (horas centrales del día, fines de semana)  ✓

C) Un espectro constante, no hay patrón

Respuesta correcta: B

Explicación: Hay periodicidades (diaria, semanal) que dan picos.

7. ¿Puede aplicarse la transformada de Fourier directamente, sin la DFT?

A) No: la FT es el concepto teórico y la DFT su implementación software  ✓

B) Sí, para filtros analógicos

C) Ni la FT ni la DFT; solo la FFT puede usarse

Respuesta correcta: A

Explicación: La FT es el concepto teórico; la DFT/FFT es su implementación en software.

8. ¿Existe alguna función f(t) que no tenga transformada de Fourier?

A) Toda función f(t) tiene FT por definición

B) Solo las funciones periódicas y continuas

C) Siempre que f(t) sea continua, derivable y con valores acotados (sin asíntotas) tendrá FT  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: Debe ser continua, derivable y acotada (condiciones de Dirichlet).

9. La transformada inversa de Fourier:

A) Devuelve la función f(t) original pero multiplicada por un factor

B) Devuelve la función f(t) original sin ningún tipo de modificación  ✓

C) No existe transformada inversa de Fourier

Respuesta correcta: B

Explicación: No se pierde información: la inversa recupera la señal original.

10. La transformada de Fourier se puede aplicar a funciones sinusoidales:

A) Falso: un coseno no puede expresarse como combinación lineal de senos

B) Verdadero: las funciones sinusoidales son periódicas y continuas  ✓

Respuesta correcta: B

Explicación: Las sinusoidales son periódicas y continuas, así que sí tienen FT.

# Test Tema 9 · Morfología

1. Las operaciones morfológicas tienen como función principal:

A) Eliminar detalles que puedan confundir al sistema de percepción y a las decisiones

B) Eliminar información no relevante y potenciar detalles de la imagen

C) La detección de bordes, aunque no es su función principal

D) Todas las anteriores son correctas  ✓

E) Ninguna es correcta

Respuesta correcta: D

Explicación: Simplifican la imagen eliminando detalles/ruido que confunden al sistema (todas valen).

2. Los elementos estructurales pueden ser de cualquier forma:

A) No, solo discos, rectas y formas geométricas conocidas

B) Sí, pueden tener cualquier forma  ✓

Respuesta correcta: B

Explicación: El elemento estructural puede tener cualquier forma (debe parecerse al objeto).

3. La morfología matemática puede aplicarse a:

A) Imágenes en blanco y negro ya segmentadas

B) Imágenes en escala de grises

C) Imágenes en color

D) Señales unidimensionales como el electrocardiograma

E) Todas las anteriores son correctas  ✓

Respuesta correcta: E

Explicación: Se aplica a binárias, grises, color y señales 1D (todas).

4. La erosión es la inversa de la dilatación:

A) Teóricamente falso, aunque pueden existir casos donde sí ocurra  ✓

B) Siempre es cierto

C) Es siempre falso

Respuesta correcta: A

Explicación: No son inversas: la dilatación no deshace la erosión (salvo casos concretos).

5. La apertura se define como:

A) Primero una erosión y después una dilatación  ✓

B) Una dilatación seguida de una erosión

C) Dos dilataciones seguidas

D) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: Apertura = erosión seguida de dilatación.

6. La función inversa de la erosión se llama:

A) Dilatación

B) Clausura

C) Apertura

D) Ninguna de las anteriores  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: La erosión no tiene inversa; la dilatación no la deshace.

7. Matriz 17×17 toda negra menos el píxel central (blanco). Tras una dilatación, ¿qué se puede afirmar?

A) Dependerá del elemento estructural que haya más de un píxel en blanco  ✓

B) Si se usa un disco, habrá más de un píxel en blanco

C) Siempre habrá más de un píxel en blanco, sea cual sea el elemento estructural

Respuesta correcta: A

Explicación: El resultado depende del elemento estructural empleado.

8. Foto del cielo nocturno: ¿qué operador para quedarte con las estrellas más grandes?

A) Ninguno, la morfología no sirve para esto

B) Una apertura: la erosión elimina las pequeñas y la dilatación devuelve el tamaño a las grandes  ✓

C) Una clausura

Respuesta correcta: B

Explicación: Apertura: la erosión quita las estrellas pequeñas y la dilatación restaura las grandes.

9. Los dos operadores que conservan la forma son:

A) La apertura y la dilatación

B) La clausura y la dilatación

C) La erosión y la dilatación

D) La apertura y la clausura  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Apertura y clausura conservan la forma; erosión y dilatación no.

10. ¿Qué operador consume más procesamiento?

A) La creación del elemento estructural

B) La dilatación

C) La apertura  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: La apertura son dos operaciones (erosión + dilatación).

# Test Tema 10 · Segmentación

1. La segmentación basada en crecimiento de regiones es un proceso:

A) Supervisado: necesita segmentaciones ya hechas para parametrizar los modelos

B) No supervisado, como todo método de segmentación

C) Semisupervisado: depende de una inicialización muy orientada y de parametrizar los criterios a maximizar/minimizar  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: Semisupervisado: depende de la inicialización y de parametrizar los criterios.

2. El crecimiento de regiones es más costoso computacionalmente que la segmentación por color con k-means:

A) Verdadero  ✓

B) Falso

Respuesta correcta: A

Explicación: Sí: es iterativo y no paralelizable, más costoso que k-means.

3. El uso de semillas para el crecimiento de regiones es:

A) La única solución posible para inicializar estos algoritmos

B) Un método sencillo de inicialización  ✓

C) Útil siempre que no haya más de tres semillas

Respuesta correcta: B

Explicación: Las semillas son un método sencillo de inicialización.

4. Los algoritmos de GVF pueden usarse en imágenes 3D siempre y cuando:

A) Sean imágenes biomédicas

B) Se defina una función de energía que considere tres dimensiones  ✓

C) No existe implementación de GVF para 3D; solo tiene sentido en 2D

Respuesta correcta: B

Explicación: Hace falta una función de energía que considere las 3 dimensiones.

5. La gran mejora que aporta GVF frente a ACM es:

A) Son más robustos a la inicialización  ✓

B) Utilizan funciones de energía menos complejas

C) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: GVF es más robusto a la inicialización (converge aunque empiece lejos).

6. La sobresegmentación de Watershed puede eliminarse mediante:

A) Un procesado posterior eliminando las líneas Watershed menos importantes  ✓

B) Evitando filtrados que al suavizar la imagen eliminen detalles necesarios

C) Todas las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: Se eliminan en un postprocesado las líneas Watershed menos relevantes.

7. Imagen 32×32 con todos los píxeles en blanco: ¿cuántas veces se hace el split en Split & Merge?

A) Siempre se realiza al menos una vez

B) En este caso ninguna, ya que todos los píxeles son iguales  ✓

C) Una vez y después un merge que deja la imagen igual

Respuesta correcta: B

Explicación: La región inicial ya es homogénea, no se divide.

8. Tablero de ajedrez 8×8 (casillas blancas/negras alternas): ¿cuántos segmentos resultan?

A) Dependerá de la función de similitud, pero mínimo 1 y máximo 64

B) En ningún caso más de 8 segmentos

C) 64 segmentos, independientemente de la función de similitud  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: Ningún píxel es adyacente (4-vecindad) a otro de su color.

9. En la agregación multiescala, ¿qué proceso consume más tiempo?

A) La creación de los segmentos basada en distancias y similitud

B) La creación del grafo y los cortes una vez obtenido

C) El procesamiento de la primera escala, que es la que más nodos tiene y más información contiene  ✓

D) Todas las anteriores

Respuesta correcta: C

Explicación: La primera escala es la que más nodos e información contiene.

10. ¿Qué algoritmo elegirías si tuvieras que ser interactivo con un experto humano?

A) Ninguno: no están pensados para ser interactivos

B) Graph-cuts y el crecimiento de regiones basado en semillas (admiten inicializaciones del experto)  ✓

C) Todos los métodos vistos, incluida la agregación multiescala

D) Es mejor que el humano no intervenga

Respuesta correcta: B

Explicación: Graph-cuts y semillas admiten la inicialización del experto humano.

# Test Tema 11 · Características

1. ¿Cuál es el propósito de la etapa de extracción de características?

A) Reducir el ruido de la señal y facilitar el procesado posterior

B) Detectar elementos anómalos para su eliminación

C) Ensalzar elementos o estructuras de interés

D) Sintetizar la información de la señal para manejarla eficientemente en una etapa final de reconocimiento de patrones  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Sintetiza la señal en un vector de características para el reconocimiento de patrones.

2. ¿En qué dominios se caracteriza una señal?

A) Dominio natural (tiempo o espacio) y frecuencia  ✓

B) Solo frecuencia

C) Solo tiempo

D) Tiempo y espacio

Respuesta correcta: A

Explicación: Dominio natural (tiempo/espacio) y dominio frecuencial.

3. La caracterización estadística parcial conlleva el cálculo de:

A) La asimetría y la curtosis

B) El ancho de banda de la señal

C) La media, la moda, la varianza, la mediana y otros derivados de la función de densidad de probabilidad  ✓

D) Métricas derivadas de la teoría de la información y del caos

Respuesta correcta: C

Explicación: Media, moda, varianza, mediana… (derivados de la densidad de probabilidad).

4. ¿Tiene sentido calcular la media de una señal 1D en el tiempo si no es estacionaria?

A) Sí, describe el comportamiento de la señal

B) Sí, pero hay que indicar también la varianza

C) No: la media sería una función del tiempo, así que no sería un descriptor preciso de su comportamiento global  ✓

D) Sí, siempre

Respuesta correcta: C

Explicación: Si no es estacionaria, la media depende del tiempo y no describe el comportamiento global.

5. Si la variable que representa la señal tiene varianza nula, ¿cuál es su entropía?

A) 0  ✓

B) Menor que para una uniforme, pero mayor que para una normal

C) No es posible calcular su valor

D) Depende de la presencia de ruido

Respuesta correcta: A

Explicación: Valor constante → sin incertidumbre → entropía 0.

6. Comparas A y B (misma naturaleza) por su rango intercuartil y A tiene un valor más elevado. ¿Qué puedes afirmar?

A) Los valores de A tienen un mayor grado de dispersión  ✓

B) Los valores de B tienen un mayor grado de dispersión

C) No podemos afirmar nada

D) A y B tienen un comportamiento estadístico idéntico

Respuesta correcta: A

Explicación: Mayor rango intercuartil → mayor dispersión de los valores.

7. Cuantificar cómo de predecible es una señal a partir de su histórico se hace con:

A) Asimetría y curtosis

B) La caracterización estadística parcial

C) Su ancho de banda

D) La complejidad de Lempel-Ziv  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: La complejidad de Lempel-Ziv mide la predecibilidad a partir del histórico.

8. La densidad espectral de potencia de una señal:

A) Refleja la cantidad de información contenida

B) Refleja el comportamiento estadístico

C) Refleja la potencia contenida por unidad de frecuencia  ✓

D) Refleja la densidad de probabilidad de la señal

Respuesta correcta: C

Explicación: La DEP refleja la potencia por unidad de frecuencia.

9. El ancho de banda de una señal se define como:

A) La diferencia entre las componentes frecuenciales más relevantes

B) La componente frecuencial más relevante

C) La diferencia entre las componentes frecuenciales máxima y mínima  ✓

D) La componente frecuencial para la que hay una atenuación de 3 dB

Respuesta correcta: C

Explicación: Ancho de banda = diferencia entre la frecuencia máxima y la mínima.

10. ¿Un mayor ancho de banda?

A) Está asociado a una entropía espectral que tiende a cero

B) Está asociado a señales con mayor disparidad entre sus componentes frecuenciales  ✓

C) Depende de la tasa de bits por segundo en una señal digital

D) Está asociado al uso de filtros paso alto en el preprocesado

Respuesta correcta: B

Explicación: Mayor ancho de banda → mayor disparidad entre componentes frecuenciales.

# Test Tema 12 · Texturas

1. ¿Cómo se define la propiedad de textura en una imagen?

A) Zona de la imagen con una intensidad diferente del resto

B) No existe una definición acotada de textura  ✓

C) Área de color más claro

D) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: B

Explicación: No hay consenso: se asocia a la aspereza/variación de intensidad.

2. Al usar la matriz de coocurrencia de Haralick para caracterizar textura:

A) Se usan 8 niveles y se calculan 2 matrices (0° y 135°)

B) Se usan 12 niveles y se calculan 4 matrices (una por dirección)

C) Se usan 8 niveles y se calculan 4 matrices (una por dirección)  ✓

D) Se usan 8 niveles y se calculan 2 matrices (0° y 45°)

Respuesta correcta: C

Explicación: Lo habitual: 8 niveles de gris y una matriz por cada dirección (0/45/90/135°).

3. ¿Cuál es la interpretación del elemento (i, j) de la matriz de Haralick?

A) Probabilidad de que un píxel de valor i sea adyacente a uno de valor j, según la dirección y distancia usadas  ✓

B) Probabilidad de que i esté a una distancia inferior a un píxel de valor j

C) Probabilidad de que la diferencia entre i y j sea observada

D) Número de veces que encontramos i junto a j

Respuesta correcta: A

Explicación: Es la frecuencia de adyacencia normalizada → probabilidad.

4. ¿Cómo se emplea la matriz de Haralick en etapas posteriores de clasificación?

A) Los coeficientes de la matriz se usan directamente como descriptores

B) Se derivan diferentes estadísticos de la matriz como descriptores  ✓

C) La diagonal de la matriz se emplea como descriptores

D) La suma de todos los elementos se emplea como descriptor

Respuesta correcta: B

Explicación: Energía, contraste, entropía, correlación…

5. ¿Qué son los parámetros P y R en el operador LBP?

A) P es el nº de vecinos y R la capacidad invariante a rotación

B) P es la distancia a los vecinos para una vecindad definida por R

C) P es el nº de vecinos considerados en un radio R  ✓

D) P es la distancia a los vecinos y R la longitud de la cadena de bits

Respuesta correcta: C

Explicación: P = número de puntos de muestreo (vecinos) en un círculo de radio R.

6. ¿El operador LBP original es invariante a rotación?

A) No  ✓

B) Solo lo es el basado en patrones uniformes

C) La definición de un orden en la cadena de bits impide esta invarianza

D) Todas las respuestas son correctas

Respuesta correcta: A

Explicación: El original no lo es; la extensión LBPriu2 sí.

7. ¿Cómo se obtiene el LBP invariante a rotación (LBPriu2)?

A) Aplicando el operador OR al patrón y su negado

B) Rotando circularmente el patrón de bits hasta obtener el valor mínimo  ✓

C) Rotando circularmente hasta el valor máximo

D) Rotando P/2 posiciones el patrón

Respuesta correcta: B

Explicación: Se rota la cadena de bits hasta el valor numérico mínimo.

8. ¿Qué propiedad de las transformadas unitarias las hace eficientes para capturar la textura?

A) El conjunto de funciones base son ortonormales

B) Se definen en un espacio de las mismas dimensiones que la señal

C) Las funciones base son sinusoidales, así que al proyectar la imagen se hace un muestreo de ella  ✓

D) Todas las anteriores son incorrectas

Respuesta correcta: C

Explicación: Al ser base sinusoidal, proyectar equivale a muestrear las repeticiones de la textura.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La textura se refleja en las componentes frecuenciales más altas

B) La textura se refleja en las componentes frecuenciales más bajas

C) La relación entre la energía de los coeficientes de orden alto y bajo de Tchebichef refleja el contenido de textura

D) Existe una relación entre el orden del polinomio de Tchebichef y sus componentes frecuenciales, explotable para caracterizar la textura  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Órdenes altos del polinomio ↔ frecuencias altas: relación explotable para la textura.

10. ¿Cómo se computa la firma de textura a partir de la transformada de Tchebichef?

A) El valor máximo de los coeficientes de orden s, dando una función de s

B) La suma del módulo de todos los coeficientes de orden s, dando una función de s  ✓

C) La potencia de los coeficientes de orden igual o inferior a s

D) La potencia de los coeficientes de orden igual o superior a s

Respuesta correcta: B

Explicación: Se suman los módulos de los coeficientes de cada orden s → curva en función de s.

# Test Tema 13 · Multiescala

1. ¿Qué algoritmo sirve para extraer características invariantes a rotación?

A) Los filtros de Gabor

B) Las Wavelets

C) El algoritmo SIFT

D) Todas las anteriores  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Gabor, Wavelets y SIFT pueden dar características invariantes a rotación.

2. ¿Qué limitación de la transformada de Fourier cubre la STFT?

A) Ninguna, ambas son transformadas de Fourier

B) Que Fourier no indica en qué momento se produce una determinada frecuencia  ✓

C) Que son más óptimas en procesamiento, como las FFT

Respuesta correcta: B

Explicación: La STFT añade el 'cuándo': indica en qué momento aparece cada frecuencia.

3. ¿Qué algoritmo es el más adecuado para reconocer texturas?

A) Los filtros de Gabor  ✓

B) Las Wavelets

C) El algoritmo SIFT

D) Todas las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: Los filtros de Gabor son los más adecuados para texturas.

4. ¿Qué ventajas tiene el algoritmo SIFT?

A) Proporciona características invariantes a escala, rotación e intensidad  ✓

B) Es muy eficiente y rápido de ejecutar

C) Es capaz de crear pocas características, pero muy potentes

Respuesta correcta: A

Explicación: SIFT da características invariantes a escala, rotación e intensidad.

5. SIFT significa:

A) Scale Invariant Feature Transform  ✓

B) Short-interval Fourier Transform

C) Small Invariant Fourier Transform

Respuesta correcta: A

Explicación: SIFT = Scale Invariant Feature Transform.

6. ¿En qué casos emplearías un filtro de Gabor?

A) Reconocimiento de personas por la huella de la palma de la mano

B) Reconocimiento de órganos humanos en una imagen biomédica

C) Distinguir asfalto de acera en un coche autónomo

D) Todas las anteriores  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Gabor sirve para biometría y texturas (huella, órganos, asfalto/acera).

7. ¿En qué casos emplearías Wavelets?

A) Para parametrizar una señal sinusoidal constante

B) Para detectar un cambio de frecuencias en un momento determinado del tiempo  ✓

C) Ambas son correctas

Respuesta correcta: B

Explicación: Las Wavelets detectan un cambio de frecuencia en un instante concreto.

8. ¿En qué casos emplearías SIFT?

A) Detección de campos de cultivo en una imagen de helicóptero

B) Detección de señales de tráfico en conducción automática  ✓

C) Análisis de constelaciones de forma autónoma

Respuesta correcta: B

Explicación: SIFT detecta objetos (señales de tráfico) invariante a escala/rotación/oclusión.

9. ¿Cuál es la principal desventaja de la STFT?

A) El empleo de una ventana temporal constante al analizar las frecuencias  ✓

B) Ninguna, es una transformada de Fourier mejorada

C) No puede detectar texturas

Respuesta correcta: A

Explicación: La STFT usa una ventana temporal de tamaño fijo para todas las frecuencias.

10. Ordena cronológicamente (de más antiguo a más reciente):

A) Primero los filtros de Gabor, luego las Wavelets y por último SIFT  ✓

B) Gabor y Wavelets primero (difícil saber cuál antes) y por último SIFT

C) Primero las Wavelets, luego Gabor (caso específico de Wavelets) y por último SIFT

Respuesta correcta: A

Explicación: La STFT de Gabor es de 1946; las Wavelets son posteriores; SIFT el más reciente.

# Test Tema 14 · Decisión

1. ¿En qué punto del tratamiento de una fuente de información está la etapa de decisión?

A) Primer paso del proceso

B) Última etapa del proceso  ✓

C) Antes de eliminar el ruido de la señal

D) Entre la identificación de outliers y la extracción de características

Respuesta correcta: B

Explicación: La decisión es la última etapa: interpretación automática tras procesar y extraer.

2. ¿Por qué incluimos un elemento de decisión automática?

A) Para asignar la señal (o una parte) a una categoría, automatizando la interpretación  ✓

B) Es una parte más para eliminar el ruido

C) Ninguna respuesta es correcta

D) Para realzar los elementos característicos de la señal

Respuesta correcta: A

Explicación: Sirve para asignar la señal a una categoría, automatizando la interpretación.

3. ¿Qué regla permite tomar la decisión minimizando el coste del error?

A) Teorema de Tales

B) Regla de decisión estadística

C) Principio de máxima verosimilitud

D) Regla de decisión de Bayes  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: La regla de decisión de Bayes minimiza el coste/riesgo esperado del error.

4. ¿Qué es un conjunto de entrenamiento?

A) Datos representativos del problema a resolver

B) Fuente de información a partir de la cual se implementa un modelo

C) Conjunto de ejemplos de muestras de entrada y su salida/decisión esperada

D) Todas las respuestas son correctas  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Es un conjunto de pares (entrada, salida esperada) representativos del problema.

5. ¿Qué función caracteriza por completo al generador de información del que se derivan los datos?

A) La densidad de probabilidad de t

B) La densidad de probabilidad de x

C) La densidad de probabilidad conjunta de x y t  ✓

D) Todas son correctas

Respuesta correcta: C

Explicación: La densidad conjunta p(x,t) describe por completo el generador de los datos.

6. Para tomar decisiones precisas a partir de x, ¿qué función debe modelar el sistema de decisión?

A) La densidad de probabilidad de x

B) La densidad de probabilidad de t

C) La densidad de probabilidad conjunta

D) La densidad de probabilidad de t condicionada a x  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Se modela la probabilidad a posteriori p(t|x).

7. El teorema de Bayes:

A) Permite obtener la probabilidad de la categoría dada la muestra x, a partir de la verosimilitud, la probabilidad a priori de cada categoría y la probabilidad de observar x  ✓

B) Permite obtener la densidad de x condicionada a t a partir de las probabilidades a priori

C) Relaciona categorías con muestras solo con la probabilidad de observar x

D) Permite tomar decisiones minimizando el riesgo de error

Respuesta correcta: A

Explicación: Bayes combina verosimilitud p(x|Ck), priori p(Ck) y evidencia p(x).

8. En el proceso de entrenamiento:

A) Se estima la densidad de probabilidad de x

B) Se ajustan los parámetros del modelo para aproximar la densidad p(t|x) que dio lugar a las muestras  ✓

C) Se maximiza la función de error que mide la disparidad entre y y t

D) Se optimiza la regla de decisión de Bayes

Respuesta correcta: B

Explicación: Se ajustan los parámetros para aproximar p(t|x), no para memorizar D.

9. ¿Cuáles son las componentes del error de un sistema de decisión entrenado?

A) El sesgo, que representa el error sistemático

B) La varianza, que representa la dependencia con el conjunto de entrenamiento

C) Sesgo y varianza, que son componentes complementarias  ✓

D) Sesgo y varianza, que se minimizan reduciendo el nº de muestras

Respuesta correcta: C

Explicación: El error se descompone en sesgo (sistemático) y varianza (dependencia de D).

10. ¿Cuándo es más probable que se produzca overfitting?

A) Si el modelo tiene muy pocos parámetros ajustables

B) Si tiene muchos parámetros y podemos tener tantas muestras como queramos

C) Si la varianza del modelo es elevada  ✓

D) Si el espacio de entrada es 2D y hay miles de muestras

Respuesta correcta: C

Explicación: Overfitting ↔ varianza alta: modelo muy flexible que capta el ruido.

# Test Tema 15 · Aplicaciones

1. Los self-driving car conducen sin segmentación (por costosa) pero hacen una extracción de características muy minuciosa:

A) Falso  ✓

B) Verdadero

Respuesta correcta: A

Explicación: Sí hacen segmentación; es costosa pero necesaria.

2. ¿Podría un sistema de conducción autónomo analizar los datos en la nube?

A) Verdadero, si la conectividad es constante y de alto ancho de banda

B) Falso, en ningún caso

C) Falso: tiene que hacerse dentro del coche para tiempos de respuesta muy bajos  ✓

Respuesta correcta: C

Explicación: Debe procesarse en el coche para garantizar tiempos de respuesta muy bajos.

3. Los sistemas autónomos de conducción tienen entre sus limitaciones:

A) Dificultad en la toma de decisiones complejas (como accidentes)

B) Los sistemas de captura pueden sufrir alteraciones del entorno (lluvia, nieve…)

C) Necesitan hardware adicional para el cómputo del análisis

D) Todas las anteriores son correctas  ✓

E) Solo A y B son correctas

Respuesta correcta: D

Explicación: Todas: decisiones complejas, entorno adverso y hardware adicional.

4. ¿Qué ventaja tendría combinar conducción automática con biometría?

A) Detectar al conductor y asegurar que solo él (o conductores autorizados) se monten

B) Reconocer caras durante la conducción y registrar quién pasa por cada sitio

C) Reconocer el comportamiento fisiológico (constantes vitales) y ver si el conductor está nervioso

D) Todas las anteriores  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Todas: identificar al conductor, reconocer caras y su estado fisiológico.

5. La biometría estudia el reconocimiento de individuos en función de patrones físicos o de comportamiento:

A) Falso

B) Verdadero  ✓

Respuesta correcta: B

Explicación: La biometría reconoce a la persona por rasgos físicos o de comportamiento.

6. La biometría basada en huella precisa de algoritmos de segmentación complejos:

A) Falso  ✓

B) Verdadero

Respuesta correcta: A

Explicación: La segmentación de huella es sencilla (el sensor hace el trabajo).

7. La biometría basada en iris necesita segmentación basada en color para identificar la pupila:

A) Si es solo la detección de la pupila, la segmentación basada en color puede ser un buen enfoque  ✓

B) Falso: aunque la pupila sea negra, necesita obligatoriamente segmentación basada en regiones

C) La biometría de iris no necesita identificar la pupila

Respuesta correcta: A

Explicación: Para solo detectar la pupila (negra), la segmentación por color puede bastar.

8. ¿Qué técnica puede usarse como reconocimiento biométrico?

A) La manera de caminar

B) La manera en la que tecleamos en un ordenador

C) La forma de la oreja

D) Todas ellas pueden usarse  ✓

Respuesta correcta: D

Explicación: Forma de caminar, tecleo y forma de la oreja sirven como biometría.

9. Señala la mayor limitación de los sistemas de percepción computacional:

A) Falta de generalización: resuelven problemas muy concretos y son muy especializados  ✓

B) Son lentos y costosos, no pueden ejecutarse en dispositivos móviles

C) Pueden tomar decisiones sesgadas

D) Todas las anteriores

Respuesta correcta: A

Explicación: La mayor limitación es la falta de generalización (sistemas muy especializados).

10. Si un sistema no sabe distinguir dos clases de objetos, ¿cuál es la solución más óptima?

A) Cambiar el algoritmo de segmentación

B) Cambiar la extracción de características a una donde las diferencias sean más obvias (p. ej. de formas a texturas)  ✓

C) Cambiar el clasificador que toma la decisión

D) Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta: B

Explicación: Cambiar la extracción de características a una que haga las diferencias más obvias.